天津市科密欧化学试剂有限公司

化学品安全技术说明书

修订日期：2018-05-11                    SDS 编号：MSDS-KMO-0124-2011

产品名称1：丙酮                        版本：第三版

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名1：丙酮

化学品英文名1： acetone

企业名称：天津市科密欧化学试剂有限公司

企业地址：天津市津南区咸水沽镇工业区兴园路11 号

邮    编: 300350           传    真: 022-28545265

联系电话：4000-171-908

电子邮件地址： kermel@163.com

企业应急电话：022-28545263

产品推荐及限制用途：用于有机合成，用作溶剂、化学试剂。

第二部分 危险性概述

紧急情况概述：高度易燃液体和蒸气;

GHS危险性类别：

易燃液体,类别2

严重眼损伤/眼刺激,类别2

特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）

标签要素：

象形图：

警示词：危险

危险信息：高度易燃液体和蒸气;可能引起昏昏欲睡或眩晕; 引起严重眼睛刺激;

防范说明：

预防措施：

·远离热源、火花、明火、热表面。——禁止吸烟。

·使用不产生火花的工具作业。

·保持容器密闭。

·采取防止静电措施。

·容器和接收设备接地、连接

·使用防爆电器、通风、照明及其他设备

·戴防护手套、防护眼镜、防护面罩。

·通风不良时，戴呼吸防护器具。

·作业场所禁止进食、饮水或吸烟。

应急响应：

·若皮肤（或头发）接触，立即脱掉所有被污染的衣服，用水冲洗皮肤、淋浴。

·如接触眼睛，用水细心冲洗数分钟，如刺激持续，就医。

·食入，催吐，如感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。

·火灾时，使用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。

安全储存：·在阴凉、通风良好处储存。

·保持容器密闭。

·上锁保管。

废弃处置：·处置前请参照国家和地方有关法规，采用焚烧法处置。

物理化学危险：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

健康危害：急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，先有口唇、咽喉有烧灼感，后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。慢性影响：长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。

环境危害：该物质对环境可能有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第三部分 成分/组成信息

|  | √物质 |  | 混合物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险组分 |  | 浓度或浓度范围 |  | CAS NO. |  |
| 丙酮 |  | 100% |  | 67-64-1 |  |

分子式：C3H6O    　         分子量：58.08

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 消防措施

特别危险性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火方法与灭火剂：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全  泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

灭火注意事项及措施：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

环境保护措施：防止进入下水道、排洪沟等限制性空间

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过26℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值 ：PC-TWA(mg/m3)：300

生物限值：未制定标准

监测方法：气相色谱法；糠醛分光光度法

工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

皮肤和身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色或微黄色液体，有芳香味，极易挥发。

| pH值: 无资料 | 熔点/凝固点(℃): -95 |
| --- | --- |
| 沸点、初沸点和沸程(℃)：56 | 引燃温度(℃): 465 |
| 相对蒸气密度(空气=1): 2.0 | 相对密度(水=1): 0.8 |
| 燃烧热(kJ/mol): -1788.7 | 饱和蒸气压(kPa): 24（20℃） |
| 临界压力(MPa): 4.72 | 临界温度(℃):235.5 |
| 闪点 (℃): -18 | n-辛醇/水分配系数: -0.24 |
| 爆炸下限[％(V/V)]: 13.0 | 爆炸上限[％(V/V)]: 2.2 |
| 分解温度(℃): 无资料 |  |

易燃性：易燃

溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂、强还原剂、碱。

避免接触的条件：明火和高温

聚合危害：不能发生

分解产物：无资料。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50：5800 mg/kg(大鼠经口)；

LC50：50100 mg/m3(大鼠吸入)

皮肤刺激或腐蚀：无资料。

眼睛刺激或腐蚀：无资料

生殖细胞突变性：无资料

致癌性：无资料

生殖毒性：无资料

特异靶器官系统毒性—反复接触：无资料

第十二部分 生态学资料

生态毒性：无资料

持久性和降解性：无资料

生物富集或生物积累性：无资料

土壤迁移性：无资料

其它有害作用：该物质对环境可能有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第十三部分 废弃处置

废弃化学品：处置前应参阅国家和地方有关法规。用焚烧法处置。

污染包装物：处置前应参阅国家和地方有关法规。用焚烧法处置。

废弃注意事项：无资料

第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号（UN号）：1090

联合国运输名称：丙酮

联合国危险性分类：3类

包装类别：II

包装标志：易燃液体

包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

海洋污染物（是/否）：否

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早、晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（GB30000）

《危险化学品名录》（2015版）：列入

《剧毒化学品目录》：非剧毒品

《危险货物品名表》（GB 12268-2012）：将该物质划为3类易燃液体废弃处置前请参照国家和地方有关法规。

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2018-05-11

修改说明：本SDS按照《化学品安全技术说明书  内容和项目顺序》（GB/T17519-2013）标准编制；由于目前国家尚未颁布化学品GHS分类目录，本SDS中化学品的GHS分类是企业根据化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（GB 30000）自行进行的分类，待国家化学品GHS分类目录颁布后再进行相应调整。

缩略语说明：

MAC：指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。

PC-TWA：指以时间为全数规定的8h工作日、40h工作周的平均允许接触的浓度。

PC-STEL: 指在遵守PC-TWA前提允许短时间（15min）接触的浓度。

TLV-C:瞬时亦不得超过的限时。是专门对某些物质和刺激性气体或以急性作用为主的物质规定。

TLV-TWA:是指每日工作8小时或每周工作40小时的时间加权平均浓度，在此浓度下终身工作时间反复接触几乎对全部工人都不致产生不良反应。

TLV-STEL:是在保证遵守TLV-TWA的情况下，容许工人连续接触15min的最大浓度。此浓度在每个工作日不得超过4次，且两次接触间隔至少60min。他是TLV-TWA的一个补充。

IARC：是指国际癌症研究所

RTECS:是指美国国家职业安全和健康研究所的化学物质毒性数据库

HSDB:是指美国国家医学图书馆的危险数据库

AOGIH:是指美国政府工业卫生学家会议

免责声明： 天津市科密欧化学试剂有限公司在本SDS 中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本SDS 只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该 SDS 的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本SDS 的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本SDS 所导致的伤害，天津市科密欧化学试剂有限公司将不负任何责任。