甲苯安全技术说明书

一.标识

中文名:甲苯英文名:methylbenzene

分子式:C6H5CH3危规号:32052UN编号:1294

分子量:92.14危险类别:第32类中闪点易燃液体CAS号:

108-88-3

二.理化性质

外观与性状:无色透明液体，有类似苯的芳香气体

熔点/℃-94.9 溶解性:不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多种溶剂

沸点/℃ 110.6相对密度(水=1) 0.87

饱和蒸气压/kPa489(30℃)相对蒸气密度(空气=1)3.14

临界温度/℃ 318.6 燃烧热(kl/mo1) 3905.0

临界压力/MPa411最小引燃能量/mJ2.5

三.燃爆特性与消防

燃烧性:易燃燃烧分解产物:CO，CO2

闪点/℃4聚合危害:不聚合

爆炸极限(体积分数)/%1.2~7.0

稳定性:稳定

引燃温度/℃ 535

禁忌物:强氧化剂

危险特性:易燃 ，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散 到相当远的地方，遇明火易回燃。

灭火方法:喷水冷却容器。灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

四.毒性

急性毒性LD50:5000mg/kg(大鼠经口)，12124mg/kg(兔经皮)

LC50:20003mg/m8小时(小鼠吸入)3

五.健康危害

侵入途径;吸入、食入、经皮吸收。

本品对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。

急性中毒:短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐。胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。

慢性中毒:长期接触可发生神经衰弱综合症，肝肿大，月经异常，皮肤干燥、破裂、皮炎等。

六.急救措施

皮肤接触:立即脱去被污染的衣着，用肥阜水和大量流动清水冲洗皮肤;眼睛接触:立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入:饮足量温水，催吐，就医。

七.防护措施

车间卫生标准:时间加权平均容许浓度(mg/m)(8小时):50;短时触容许浓度(mg/m):100

工程控制:密闭操作，加强通风。

呼吸系统防护:空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)，紧急事态抢救或撤离

时，应佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。

眼睛防护;戴化学安全防护眼镜。

身体防护:穿防毒物渗透工作服。

手防护:戴乳胶手套。

其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

八.泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可用不燃性分散剂制成的学,液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。

大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收

集器内，回收或运至专用废物场所处置。