SCRC CSDS13478-00-7 硝酸镍，六水

国药集团化学试剂有限公司	CSDS

硝酸镍(Ⅱ)，六水	编制日期：2022-07-20

- 化学品及企业标识

中文名：硝酸镍(Ⅱ)，六水

英文名：Nickel(Ⅱ) nitrate hexahydrate 中文别名：硝酸镍(Ⅱ)，六水；硝酸亚镍

英文别名：Nickel(Ⅱ) nitrate hexahydrate 推荐用途：实验室用化验、试验及科学实验。

限制用途：不可作为药品、食品、家庭或其它用途

生产商：天津市大茂化学试剂厂

安全技术说明书编码：SCRC CSDS13478-00-7 硝酸镍，六水

- 危险性概述

  - 紧急情况概述：可能加剧燃烧：氧化剂。吞咽有害。造成皮肤刺激。可能导致皮肤过敏反应。造成严重眼损伤。吸入有害。吸入可能导致     过敏或哮喘病症状或呼吸困难。可能对生育能力或胎儿造成伤害。通过吸入的长期或重复暴露会对器官造成伤害。对水生生物毒性极大。过量     接触需采取特殊急救措施和进行医疗随访。火灾时：使用沙粒、灭火粉末灭火。如必要的话，戴自给式呼吸器去救火。

  - GHS危险性分类：氧化性固体（类别3）

急毒性－口服（类别4） 急毒性－吸入（类别4） 皮肤腐蚀/刺激（类别2）

严重眼损伤/眼刺激（类别1） 呼吸致敏（类别1）

皮肤致敏物（类别1） 生殖毒性（类别1B）

特定目标器官毒性－重复接触（类别1） 急性水生环境危害（类别1）

  - GHS标记要素，包括预防性的陈述： 象形图：

警示词：危险

危险信息：可能加剧燃烧：氧化剂。吞咽有害。

造成皮肤刺激。

可能导致皮肤过敏反应。造成严重眼损伤。

吸入有害。

吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。可能对生育能力或胎儿造成伤害。

通过吸入的长期或重复暴露会对器官造成伤害。对水生生物毒性极大。

【预防措施】：在使用前获取特别指示。在读懂所有安全防范措施之前切勿操作。不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。操作后彻底清洁皮     肤。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。避免释放到环境中。穿戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。

【事故响应】：如果吞咽：漱口。不要催吐。如果皮肤（或头发）接触：立即除去∕脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤∕淋浴。如果吸入：     将受害人移至空气新鲜处并保持呼吸舒适的姿势休息。如与眼睛接触。用水缓慢温和地冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出。取出隐形     眼镜。然后继续冲洗。立即呼叫中毒控制中心或医生。

【安全存储】：存放处须加锁

【废弃处置】：按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

  - 物理化学危险性信息：可能加剧燃烧；氧化剂。

  - 健康危害：吞咽有害。造成皮肤刺激。可能导致皮肤过敏反应。造成严重眼损伤。吸入有害。吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困    难。可能对生育能力或胎儿造成伤害。通过吸入的长期或重复暴露会对器官造成伤害。

  - 环境危害：对水生生物毒性极大。

  - 其他危害物：无资料

- 成分/组成信息

组成信息：纯品

成分	CAS RN	含量（%）

主要成分：硝酸镍，六水	13478-00-7	≤100

- 急救措施

  - 必要的急救措施描述：

吸入：如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止，进行人工呼吸。请教医生。  皮肤接触：用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。

眼睛接触：用大量水彻底冲洗并请教医生。

食入：切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

  - 主要症状和影响，急性和迟发效应：

  - 及时的医疗处理和特殊治疗的说明和提示：无资料

- 消防措施

  - 特别危险性描述：无资料

  - 灭火方法或灭火剂：火灾时：使用沙粒、灭火粉末灭火。

  - 灭火注意事项及措施：如必要的话，戴自给式呼吸器去救火。

- 泄露应急措施

  - 作业人员的防护措施、防护设备和应急处置程序：使用个人防护用品。避免吸入蒸气、烟雾或气体。保证充分的通风。移去所有火源。

  - 环境保护措施：如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。

  - 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：围堵溢出，用防电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来，并放置到容器中去，根据    当地规定处理

- 操作处置与储存

  - 安全处置注意事项：避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸气和烟雾。

  - 安全储存注意事项：贮存在阴凉处。容器保持紧闭，储存在干燥通风处。

  - 不兼容性：参见第10部分

- 接触控制/个体防护

  - 作业场所职业接触限值： MAC(mg/m3)：无资料

PC-STEL(mg/m3)：无资料

TLV-TWA(mg/m3)：0.1[按Ni计] PC-TWA(mg/m3)：无资料

TLV-C(mg/m3)：无资料TLV=STEL(mg/m3)：无资料

  - 检测方法：火焰原子吸收光谱法。

  - 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

  - 暴露控制：

呼吸系统防护：如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具，请使用全面罩式多功能防毒面具或防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防     毒面具是保护的唯一方式，则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准的呼吸器和零件。

手防护：戴防化学品手套。

眼睛防护：面罩與安全眼鏡请使用经官方标准检测与批准的设备防护眼部。  皮肤和身体防护：穿防静电阻燃防护服。

其他防护：工作现场禁止吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

- 理化特性

外观与性状：翠绿色单斜结晶，易潮解。	气味：无资料

气味阈值：无资料	pH：5(50g/L,H2O,20℃)

熔点/凝固点(℃)：56.7℃	沸点、初沸点、沸程(℃)：136.7℃/760mmHg

密度/相对密度(水=1)：ρ(20)2.05g/mL	蒸汽密度(空气=1)：无资料

蒸汽压(kPa)：无资料	燃烧热(kJ/mol)：无资料

分解温度：无资料	临界压力：无资料

辛醇/水分配系数的对数值：无资料	闪点(℃)：NA

自燃温度(℃)：无资料	爆炸上限%（V/V）：无资料

溶解性：易溶于水、乙醇、氨水。	爆炸下限%（V/V）：无资料

易燃性（固体、气体）：无资料	蒸发速率：无资料

- 稳定性和反应性

  - 稳定性：稳定

  - 危险反应：无资料

  - 应避免的条件：无资料

  - 不相容物质：强还原剂、强酸。

  - 危险的分解产物：无资料

- 毒理学信息

  - 急性毒性：半致死剂量（LD50）经口-大鼠-1,620mg/kg

  - 皮肤刺激或腐蚀：无资料

  - 眼睛刺激和腐蚀：无资料

  - 呼吸或皮肤过敏：可能会引起呼吸过敏或皮肤反应

  - 生殖细胞突变性：无资料

  - 致癌性：IARC致癌性评论：对动物致癌性证据有限美国毒理学纲要（NTP）致癌物质第10期报道，2002:已知是人类致癌物。

  - 生殖毒性：小鼠皮下注射最低中毒剂量（TDL0）：14.6mg/kg（30天，雄性），影响精子生成。

  - 特异性靶器官系统毒性（一次接触）：无资料

  - 特异性靶器官系统毒性（反复接触）：吸入-长期或重复接触会对器官造成伤害

  - 吸入危险：无资料

  - 潜在的健康危险：

吸入：吸入会中毒。引起呼吸道刺激。摄入：误吞会中毒。

皮肤：如果被皮肤吸收会有毒性造成皮肤刺激。眼睛：造成严重眼刺激。

- 生态学信息

  - 生态毒性：无资料

  - 持久性和降解性：无资料

  - 潜在的生物累积性：无资料

  - 土壤中的迁移性：无资料

  - 其它不良影响：该物质对环境可能有危害，在地下水中有蓄积作用。

- 废弃处置

  - 残余废弃物处置方法：将剩余的和不可回收的产品交给有许可证的公司处理

  - 受污染的容器和包装：按未用产品处置

  - 废弃处置注意事项：处置前参照国家和地方有关法律法规

- 运输信息

  - 联合国危险货物编号：2725

  - 联合国运输名称：NICKELNITRATE

  - 联合国危险性分类：5.1

  - 包装组：Ⅲ

  - 包装方法：无资料

  - 海洋污染物（是/否）：是

  - 运输注意事项：无资料

- 法规信息

下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《危险化学品目录》（2015版）：列入

《易制毒化学品的分类和品种目录》（2015版）：未列入

《易制爆危险化学品名录》（2017版）：列入

《中国现有化学物质名录》：列入

《化学品分类和标签规范》系列国家标准(GB 30000.2-2013～30000.29-2013) 若适用，该化学品满足《危险化学品安全管理条例》的要求。

- 其他信息

编制标准：《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GB/T 16483）

附加说明：由于目前国家尚未颁布化学品GHS分类目录，本CSDS中化学品的GHS分类是企业根据《化学品分类和标签规范》系列国家标准(GB 30000.2～30000.29)自行分类，待国家化学品GHS分类目录颁布后再进行相应调整。

编制部门：天津市大茂化学试剂厂

修改说明：每5年修订一次或有国家新的相关法律法规出台时

免责说明：上述信息视为正确，但不包含所有的信息，仅作为指引使用。本文件中的信息是基于我们目前所知，就正确的安全提示来说适用于     本品。该信息不代表对此产品性质的保证。本CSDS只为那些受过适当专业训练使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取CSDS     的使用者，在特殊的使用条件下，必须对本CSDS的适用性作出独立的判断，对特殊的使用场合下，由于使用本SDS所导致的伤害本公司将不负任     何责任。