过氧化氢安全技术说明书

一，标识

中文名: 过氧化氢;双氧水 英文名:Hydrogenperoxide

分子式: HO2 分子量:34.01

CAS 号: 7722-84-1 RTECS 号:MX0899000

UN 编号: 2015

危险货物编号: 51001 IMDG 规则页码:5152

二，理化性质

外观与性状: 无色透明液体，有微弱的特殊气味。

主要用途: 用于漂白，用于医药，也用作分析试剂。

相对密度(水=1): 1.46(无水) 饱和蒸汽压(kPa):0.13/15.3℃

溶解性: 溶于水、醇、醚，不溶于石油酥、苯。

三，燃烧爆炸危险性

避免接触的条件: 受热。

燃烧性: 助燃 建规火险分级:甲

危险特性: 受热或遇有机物易分解放出氧气。当加热到 100℃上时，开始急剧分解。遇铬酸、高锰酸钾、金属粉末等会发生剧烈的化学反应，甚至爆炸，若遇高热可发生剧烈分解，引起容器破裂或爆炸事故。

燃烧(分解)产物: 氧气、水。

稳定性: 稳定

聚合危害: 不能出现

禁忌物: 易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末。

灭火方法: 雾状水、干粉、砂土。

四，包装与储运

危险性类别: 第5.1类氧化剂 危险货物包装标志:9;27

储运注意事项: 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过 30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与易燃、可燃物，还原剂、酸类、金属粉末等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。禁止撞击和震荡。

五，毒性危害

侵入途径: 吸入食入

健康危害: 吸入本品菜气或雾对呼吸道有强列刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕叶、一时性运动和感觉障碍、体温升高、结膜和皮肤出血。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。长期接触本品可致接触性皮炎。

六，急救

皮肤接触; 脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。

眼睛接触: 立即提起眼睑，用流动清水冲洗10 分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。就医。

吸入: 脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。

食入: 误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

七，防护措施

工程控制: 生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护: 高浓度环境中，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。

防护服: 穿相应的防护服。

手防护: 戴防护手套。

八，泄漏处置

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷雾状水，减少蒸发。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

九，其他

工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。