镁安全技术说明书

第一部分:化学品及企业标识

中文名称: 镁粉 中文别名: 无资料

英文名称: magnesium powder 英文别名: 无资料

CAS 号: 7439-95-4

第二部分:危险性概述

危险性类别: 第4.3类遇湿易燃物品

侵入途径: 吸入食入

健康危害: 对眼、上呼吸道和皮肤有刺激性。吸入可引起咳嗽、胸痛等。口服对身体有害。

环境危害: 无资料

燃爆危险: 本品遇湿易燃，具刺激性。

第三部分:成分/组成信息

第四部分:急救描施

皮肤接触: 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触: 提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如时吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入: 饮足量温水，催吐。就医。

第五部分:消防措施

危险特性: 易燃，燃烧时产生强烈的白光并放出高热。遇水或潮气猛烈反应放出氢气，大量放热，引起燃烧或爆炸。遇氯、浪、碘、硫、磷、碑、和氧化剂剧烈反应，有燃烧、爆炸危险。粉体与空气可形成爆炸性混合物。  当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。

建规火险分级: 乙

有害燃烧产物: 无资料

灭火方法: 严禁用水、泡沫、二氧化碳扑救。最好的灭火方法是用干燥石墨粉和干砂闷熄火苗，隔绝空气。施救时对眼睛和皮肤须加保护，以免飞来炽粒烧伤身 体、镁光灼伤视力。

第六 部分:泄漏应急处理

应急处理: 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移回收。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖。在专家指导下清除。

第七部分:操作处置与储存

操作注意事项: 加强局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的 通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、 酸类、卤素、氯代烃接触。尤其要注意避免与水接 触。在氮气中操作处置。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数屋的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项: 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、 热源。库温不宜超过30°C。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、卤素、氯代炷等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。 禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分:接触控制/个体防护

工程控制: 加强局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护: 空气中粉尘浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。

身体防护: 穿防静电工作服。

手防护: 戴一般作业防护手套。

其他防护: 工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯*

第九部分:理化特性

pH: 无资料 熔点CC): 651

沸点(°C): 1107 分子式: Mg

闪点(°C): 无意义 引燃温度(°C) : 550

自燃温度: 550 燃烧性: 可燃

溶解性: 不溶于水、碱液，溶于酸。

相对密度(水二 1): 1.74

分子量: 24.31

燃烧热(kj/mol): 609.7

爆炸上限%(V/V): 无资料 爆炸下限%(V/V): 44~59mg/m3

外观与性状: 银白色有金属光泽的粉末。

主要用途: 用作还原剂，制闪光粉、铅合金，冶金中作去硫剂，此外用于有机合成、照明剂等。

其它理化性质: 无资料

第十部分:稳定性和反应活性

稳定性: 不稳定

禁配物: 酸类、酰基氯、卤素、强氧化剂、氯代炷、水、氧、空气。

避免接触的条件: 空气、潮湿空气。

聚合危害: 不能出现

分解产物: 无资料

第十一部分:毒理学信总

急性毒性: 属微毒类

第十二部分:生态学资料

第十三部分:废弃处置