2-丁酮的使用操作规程

2-丁酮无为无色透明液体，有类似丙酮气味。易挥发。能与乙醇、乙醚、苯、氯仿、油类混溶。溶于4份水中，但温度升高时溶解度降低，能与水形成共沸混合物。用作溶剂、脱蜡剂，也用于多种有机合成，及作为合成香料和医药的原料。低毒，易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物。高浓度蒸气有麻醉性。2-丁酮在使用过程需严格按照操作流程进行，具体规程如下：

1. 2-丁酮由专职人员管理，放置于专门药品柜，柜门钥匙由专人管理。

2.任何人使用2-丁酮需经过管理人员同意后才可使用，且使用时间、用量、使用人等信息需及时在使用台账上登记。

3. 2-丁酮不能强氧化剂、碱类、强还原剂放在一起

4. 所用装有2-丁酮的容器，必须有明显标识，防止误拿误用。

5.实验操作要在通风橱中进行。操作人员要进行培训。

6. 如发现2-丁酮泄漏，人员迅速撤离至安全区，并进行隔离，严格

限制出入。切断火源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。并用

砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后

放入废水系统。

急救措施：

立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如吸入：，迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。并立即送医院。