三氯甲烷的使用操作规程

三氯甲烷无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味，味甜，。不溶于水，溶于醇、醚、苯。对光敏感，遇光照会与空气中的氧作用，逐渐分解而生成剧毒的光气（碳酰氯）和氯化氢。可加入0.6%～1%的乙醇作稳定剂。主要作用于中枢神经系统，具有麻醉作用，对心、肝、肾有损害。三氯甲烷在使用过程需严格按照操作流程进行，具体规程如下：

1.三氯甲烷由专职人员管理，放置于专门药品柜，柜门钥匙由专人管理。

2.任何人使用三氯甲烷需经过管理人员同意后才可使用，且使用时间、用量、使用人等信息需及时在使用台账上登记。

3.三氯甲烷不能与铝、强碱放在一起。

4. 所用装有三氯甲烷的容器，必须有明显标识，防止误拿误用。

5.实验操作要在通风橱中进行。操作人员要进行培训。

6. 如发现三氯甲烷泄漏，砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置

急救措施：

立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。如吸入：，迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。并立即送医院。