丙酮的使用操作规程

丙酮是易挥发、易燃液体，其蒸气与空气可形成爆炸混合物，爆炸极限2.55%～12.8%。丙酮是重要的有机合成原料，也用作稀释剂、清洗剂、萃取剂。高浓度的丙酮对中枢神经系统有抑制、麻醉作用，可能出现肝、肾和胰腺的损害。吸收高浓度的丙酮导致失去知觉、昏迷和死亡。丙酮在使用过程需严格按照操作流程进行，具体规程如下：

- 丙酮由专职人员管理，放置于专门药品柜，柜门钥匙由专人管理。

- 任何人使用丙酮需经过管理人员同意后才可使用，且使用时间、用量、使用人等信息需及时在使用台账上登记。

- 称量丙酮时要穿防护服和戴橡胶手套。

- 实验过程中不能使用产生火花的工具，防止静电产生。

- 实验操作要在通风橱中进行。

- 丙酮不能与强氧化剂放置在一起，以免火灾和爆炸发生。

- 防止蒸气泄漏到空气中，远离火种、热源。

急救措施：

1、如溅入皮肤，脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底洗皮肤。如果溅入眼睛，用流动清水或生理盐水冲洗。

2、发生火灾时，用泡沫、二氧化碳、干粉，砂土灭火。

3、小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，也可以用大量水冲洗。