六亚甲基四胺的使用操作规程

六亚甲基四胺易燃，无色或白色有光泽结晶性固体， 有氨味， 味初甜后苦。溶于水、 乙醇、 氯仿、 丙酮和四氯化碳， 不溶于乙醚、 石油醚、 芳烃。可能造成皮肤过敏反应。 对水生生物有毒。使用过程需严格按照操作流程进行，具体规程如下：

- 六亚甲基四胺由专职人员管理，放置于专门药品柜，柜门钥匙由专人管理。

- 任何人使用六亚甲基四胺需经过管理人员同意后才可使用，且使用时间、用量、使用人等信息需及时在使用台账上登记。

- 所用装有六亚甲基四胺的容器，必须有明显标识，防止误拿误用。

- 使用六亚甲基四胺的操作人员需经过专门安全培训，使用过程严格按照流程操作。

- 如发现六亚甲基四胺泄漏，围堵溢出， 用防电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来。

- 使用盐酸过程中，必须保持室内空气流通或开通风橱。

- 实验结束后，清洁所有盛放六亚甲基四胺容器及通风橱台面。

急救措施：

皮肤接触： 用肥皂和大量的水冲洗。如果吸入， 请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止， 进行人工呼吸。 请教医生。