甲苯的使用操作规程

甲苯是一种无色澄清液体。有苯气味。有强折光性。其蒸汽或雾对呼吸道有明显刺激，短期吸入甲苯者，伴有头晕，恶心，呕吐，胸闷，重者呼吸困难而窒息等症状。其蒸发遇明火，易燃物，氧化剂易产生燃烧，要严加注意对甲苯挥发性的控制。因此，使用甲苯过程需严格按照操作流程进行，具体规程如下：

- 甲苯由专职人员管理，放置于专门药品柜，柜门钥匙由专人管理。

- 任何人使用甲苯需经过管理人员同意后才可使用，且使用时间、用量、使用人等信息需及时在使用台账上登记。

- 所用装有甲苯的容器，必须有明显标识，防止误拿误用。

- 使用甲苯的操作人员佩戴橡胶手套，如果是加热甲苯有雾，需戴防毒面具，并在通风橱内进行。

- 防止甲苯进入下水道、排洪沟等限制性空间。

- 实验过程中，避免使用明火，避免与强氧化（浓硫酸等）接触而导致剧烈反应，引起燃烧。

- 药品储存阴凉、通风库房。避免与强氧化剂同放一处。

急救措施：如发现甲苯泄漏，打开窗户，加强通风，也可用大量水冲洗泄漏区域，但要穿防护服，防止喷溅。