硝酸的使用操作规程

硝酸无色或淡黄色透明液体， 有窒息性刺激气味， 具强酸性， 对光敏感，遇光或热会分解而放出二氧化氮，分解产生的二氧化氮溶于硝酸，从而使外观带有浅黄色浓硝酸中的硝酸含量为68%左右，易挥发，在空气中产生白雾（与浓盐酸相同），是硝酸蒸汽与水蒸汽结合而形成的硝酸小液滴。能与水混溶。能与水形成共沸混合物。使用过程需严格按照操作流程进行，具体规程如下：

1.硝酸由专职人员管理，放置于专门药品柜，柜门钥匙由专人管理。

2.任何人使用硝酸需经过管理人员同意后才可使用，且使用时间、用量、使用人等信息需及时在使用台账上登记。

3.所用装有硝酸的容器，必须有明显标识，防止误拿误用。

4.使用硝酸的操作人员需经过专门安全培训，使用过程严格按照流程操作。操作人员佩戴橡胶手套。

5.如发现硝酸泄漏，用防电真空清洁器或湿的刷子将溢出物收集起来并放置到容器中去。不要让其进入下水道。

6.使用硝酸过程中，必须保持室内空气流通或开通风橱。

7.实验结束后，重新封口并保持竖放位置，储存在干燥通风处。

急救措施：

皮肤接触，立即脱掉被污染的衣服和鞋。 用肥皂和大量的水冲洗。如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。并立即将患者送往医院。