硝酸镍的使用操作规程

硝酸镍是青绿色单斜结晶。硝酸镍具有氧化性，易潮解，易溶于水、乙醇、氨水。硝酸镍具有助燃性和刺激性，使用过程需严格按照操作流程进行，具体规程如下：

- 硝酸镍由专职人员管理，放置于专门药品柜，柜门钥匙由专人管理。

- 任何人使用硝酸镍需经过管理人员同意后才可使用，且使用时间，用量，使用人等信息需及时在使用台账上登记。

- 所用装有硝酸镍的容器，必须有明显标识，防止误拿误用。

- 使用硝酸镍的操作人员需经过专门安全培训，使用过程严格按照流程操作。

- 使用过程，如出现泄漏，可用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。

- 使用过程，勿使硝酸镍与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末直接接触。

- 使用离心机处理含硝酸镍溶液时，注意检查是否漏液，每次使用后需清洁离心机内胆。

- 实验结束后，清洁所有装有硝酸镍容器及通风橱台面。

急救措施：

脱去污染衣着，大量肥皂水和清水彻底冲洗接触皮肤，大量流动清水或生理盐水彻底冲洗接触眼睑。情况严重者及时就医。