硫酸的使用操作规程

硫酸是一种无色无味粘稠液体。具有强腐蚀性和氧化性。其蒸汽或雾对呼吸道和眼睛具有强烈刺激，长期接触硫酸雾者，伴有嗅觉减退或消失，重者呼吸困难而窒息。要严加注意对硫酸雾的控制。浓硫酸溶于水后能放出大量的热，水加入浓硫酸中产生飞溅，易灼伤皮肤，出现红斑，重者形成溃疡，治愈后瘢痕收缩影响功能。因此，使用浓硫酸过程需严格按照操作流程进行，具体规程如下：

- 硫酸由专职人员管理，放置于专门药品柜，柜门钥匙由专人管理。

- 任何人使用硫酸需经过管理人员同意后才可使用，且使用时间、用量、使用人等信息需及时在使用台账上登记。

- 所用装有硫酸的容器，必须有明显标识，防止误拿误用。

- 使用硫酸的操作人员佩戴橡胶手套，如果是加热硫酸有雾，需戴防毒面具。

- 防止硫酸进入下水道、排洪沟等限制性空间。

- 实验过程中，避免硫酸与易燃物（如苯）和可燃物（如糖）接触，易引起剧烈反应，甚至引起燃烧。

- 药品储存阴凉、通风库房。避免与碱类同放一处。

急救措施：如发现硫酸泄漏，用沙土、干燥石灰混合，也可用大量水冲洗泄漏区域，但要穿防护服，防止喷溅。