高锰酸钾的使用操作规程

高锰酸钾是橙红色有光泽结晶颗粒或粉末， 味苦，与某些有机物或易氧化物接触，易发生爆炸，溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸。。高锰酸钾可能加剧燃烧； 氧化剂。 吞咽会中毒。 皮肤接触有害。高锰酸钾使用过程需严格按照操作流程进行，具体规程如下：

- 高锰酸钾由专职人员管理，放置于专门药品柜，柜门钥匙由专人管理。

- 任何人使用硝酸镍需经过管理人员同意后才可使用，且使用时间，用量，使用人等信息需及时在使用台账上登记。

- 所用装有高锰酸钾的容器，必须有明显标识，防止误拿误用。

- 使用高锰酸钾的操作人员需经过专门安全培训，使用过程严格按照流程操作。

- 使用过程，如出现泄漏，围堵溢出， 用防电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来， 并放置到容器中去。

- 使用过程，勿使高锰酸钾与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末直接接触。

- 实验结束后，清洁所有装有高锰酸钾容器及通风橱台面。

急救措施：

如果吸入， 请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止， 进行人工呼吸。皮肤接触： 立即脱掉被污染的衣服和鞋。 用肥皂和大量的水冲洗。 立即将患者送往医院。